Anexa 1  la H.C.L. nr.

METODOLOGIA

executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor

publice sau spaţiilor verzi din orașul Pătârlagele

CAP. I. - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. - Lucrările tehnico-edililare în domeniul public al oraşului Pătârlagele vor fi proiectate, autorizate, executate, urmărite şi recepţionate numai în baza prezentei metodologii.

Art. 2. - Lucrările tehnico-edilitare vor fi autorizate pentru a fi executate numai cu constructori agreaţi conform normelor stabilite prin prezenta metodologie.

Art. 3. - Documentaţiile tehnice supuse autorizării vor conţine pe lângă obligaţiile prevăzute în Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare un capitol separat privind executarea desfacerii şi refacerii drumului (carosabil şi/sau trotuare) şi spaţiilor verzi, întocmit conform prezentei metodologii.

CAP. II. - NORME CU PRIVIRE LA ELIBERAREA AGREMENTULUI

Art. 4. - Orice agent economic,  care doreşte să angajeze lucrări de construcţii tehnico-edilitare subterane şi aeriene în domeniul public al oraşului Pătârlagele, este obligat să solicite obţinerea agrementului în baza prezentelor norme.

Art. 5. - Documentaţia necesară obţinerii agrementului pentru lucrări de construire, mai puţin lucrările de drumuri şi spaţii verzi, trebuie să cuprindă:

a.- cerere - tip;

b.- copie după certificatul de înmatriculare a societăţii comerciale;

c.- copie după statutul societăţii, cu obiectul de activitate;

d.- lista responsabililor cu execuţia, atestaţi ;

e.- curriculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate);

f.- agrementul din partea unităţilor beneficiare a reţelelor tehnico-edilitare emis pentru societate sau personalul încadrat pe durată nedeterminată al acesteia.

Art. 6. - Pentru lucrări de construcţii şi reparaţii drumuri şi spaţii verzi documentaţia va mai cuprinde, pe lângă actele prevăzute la art. 5 şi următoarele documente:

a.- lista utilajelor şi echipamentelor specifice;

b.- dovada din care să rezulte că posedă staţie de preparare a mixturilor asfaltice sau staţie de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau betoane cel puţin pentru un an;

c.- lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agreerii.

Art. 7. - În condiţiile în care agentul economic solicitant nu are în obiectul său de activitate executarea lucrărilor de drumuri şi spaţii verzi, pentru agreere va prezenta contractul de colaborare cu un agent economic specializat şi agreat pentru executarea lucrărilor de drumuri şi spaţii verzi.

Art. 8. - Agrementul se eliberează pe durata unui singur an calendaristic şi va fi reînoit sau modificat în fiecare an în funcţie de solicitările societăţii comerciale, determinate de extinderea sau restrângerea obiectului de activitate.

Art. 9. - Documentaţia pentru agreere va putea fi completată cu date impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii sau reglementări ce impun noi exigenţe în domeniul executării construcţiilor.

Art. 10. - Agrementul poate fi suspendat parţial sau total pentru:

a- suspendarea atestărilor , pe durata acestuia;

b- suspendarea agrementului eliberat de unităţile beneficiare de reţele tehnico-edilitare, pe întreaga durată de suspendare;

c.- nerespectarea termenelor din autorizaţiile eliberate de primar sau avizele de începere a lucrărilor eliberate de Serviciul Urbanism şi Achiziţii Publice, suspendare ce durează 1 - 3 luni, dar nu mai puţin decât termenul nerespectat;

d. - nerespectarea, nivelului calitativ impus de exigenţele prevăzute de Legea nr. 10/1991 pe perioada cuprinsă între data eliberării avizului de începere a lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării, de către Comisia de recepţie a lucrărilor de refacere a carosabilului, suspendare ce durează 1 - 6 luni.

Art. 11. - Agrementul poate fi anulat pentru:

a.- sancţionarea contravenţională a constructorului în conformitate cu Legea nr. 50/1991, mai mult de 2 ori;

b.- în cazul anulării atestatelor sau a agrementelor eliberate de unităţile beneficiare de reţele tehnico-edilitare;

c.- pentru abateri grave şi repetate de la autorizaţiile de construire, acordurile şi avizele eliberate.

CAP. III. NORME CU PRIVIRE  LA REFACEREA CAROSABILULUI

ŞI    SPAŢIILOR VERZI

SECŢIUNEA I - CALITATEA Şl CANTITATEA LUCRĂRILOR

Art. 12. În sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă se înţelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital timp de:

- 3 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminti asfaltice uşoare şi a căror durată de serviciu normată este de 7 ani, la o frecvenţă de 1500 – 3000 vehicule/24 ore;

- 5 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminti asfaltice grele şi a căror durată de serviciu normată este de 15 ani, la o frecvenţă de 1500 – 3000 vehicule / 24 ore;

Art. 13. - Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înţelege orice îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau reparată capital timp de 8 ani de la execuţie şi a căror durată de serviciu normată este de 24 ani, la o frecvenţă de 1500 - 3000 vehicule/24 ore.

Art. 14. - Prin stradă balastată se înţelege drumul care are ca îmbrăcăminte un strat de balast natural de râu de grosime minimă de 40 cm.

Art. 15. - Prin spaţiu verde se înţelege terenul aparţinând domeniului public destinat a fi înierbat şi plantat cu material dendrologic ornamental sau gazon.

Art. 16. - Lucrări majore sunt acele lucrări tehnico - edilitare subterane cu o durată de execuţie de peste 3 zile şi care impun blocarea circulaţiei cel puţin pe un trotuar sau o bandă din carosabil.

Art. 17. - Lucrări, minore sunt acele lucrări tehnico - edilitare subterane cu o durată de execuţie între 48 -72 ore şi care afectează parţial sistemul rutier şi spaţiile verzi, lucrări executate sub circulaţie şi semnalizate, care impun o întrerupere parţială a circulaţiei.

Art. 18. - Lucrări de intervenţii sunt acele lucrări tehnico-edilitare cu o durată de execuţie de cel mult 48 ore şi care impun executarea imediată şi continuă a lucrării pentru înlăturarea efectelor accidentelor tehnice la reţelele în funcţiune.

SECŢIUNEA II - TEHNOLOGII DE REFACERE

Art. 19. - Refacerea terenului afectat în urma executării lucrărilor tehnico edilitare majore se va realiza în conformitate cu proiectul de refacere a domeniului public afectat, întocmit în baza standardelor şi normelor tehnice în vigoare, proiect ce va fi depus la documentaţia ce stă la baza emiterii autorizaţiei de construire eliberată în conformitate cu Legea nr. 50/1995(Normativ C 56-85).

Art. 20. - Refacerea domeniului public afectat ca urmare a executării lucrărilor tehnico-edilitare minore sau intervenţiilor se va realiza cu respectarea următoarelor faze:

A.- Refacerea drumurilor publice (carosabil si trotuar)

a.- Odată cu execuţia săpăturii se va efectua separarea deşeurilor (spărtură îmbrăcăminte, pământ şi umplutură din balast) şi îndepărtarea imediată a acestora. Balastul va putea fi refolosit, iar eventualele calupuri de granit existente

în substratul îmbrăcăminţii se vor recupera şi folosi pentru diverse umpluturi;

b.- Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform normelor specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară;

c.- Groapa excavată (canal sau spărtură) se va umple cu straturi de balast de maximum 20 cm grosime, compactată artificial, manual sau mecanizat;

d.- Se va executa tăierea marginilor conform secţiunii III din prezenta metodologie;

e.- Se va executa compactarea de egalizare şi nivelare a infrastructurii (recomandabil cu placă vibratoare sau rulouri compactoare);

f. - Se va lăsa lucrarea sub circulaţie timp de 5 zile;

g.- Se va executa scarificarea;

h.- Se vor îndrepta marginile şi corecta unghiurile;

i.- Se va reface îmbrăcămintea folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat;

j. -În cazul betoanelor din ciment, după întărire se execută chituirea rosturilor cu masticuri bituminoase.

B.- Refacerea spaţiilor verzi

a.- Se va recupera vegetaţia dendrologică, menţinându-se o cantitate cât mai mare de pământ pe rădăcini;

b.- Se va desface suprafaţa înierbată sub formă de brazde;

c.- Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform normelor specifice fiecărui tip de reţea;

d. - Se va executa umplutura cu pământ , compactată în straturi de 1.5 cm şi se va îndepărta excesul;

e.- Se va reface stratul de pământ vegetal;

f.- Se replantează vegetaţia, dendrologică sau se înlocuieşte;

g.- Se reface suprafaţa înierbată cu brazde, se însămânţează rosturile şi se asigură udarea acestora.

Art. 21.  La sfârşitul lucrărilor de refacere titularul autorizaţiei de construire are obligaţia de a convoca Comisia de recepţie a Consiliului local al oraşului Pătârlagele pentru punerea in funcţiune a drumului şi/sau spaţiului verde.

Art. 22. Conform legii, lucrarea de refacere va rămâne în garanţia titularului autorizaţiei de construire timp de 1 an, la expirarea căruia acesta are obligaţia să convoace Comisia de recepţie pentru recepţia definitivă.

Art. 23.  În cazul în care cu prilejul recepţiei definitive se constată lucrări executate necorespunzător din punct de vedere calitativ titularul autorizaţiei va executa pe cheltuiala proprie lucrările executate necorespunzător, iar recepţia definitivă va fi amânată cu încă un an.

SECŢIUNEA III - DIMENSIUNI OBLIGATORII DE TĂIERE A MARGINILOR

Art. 24. - Potrivit prevederilor legale este interzisă executarea lucrărilor tehnico-edilitare ce impun desfacerea îmbrăcăminţilor stradale noi pe durata de prevăzută de art . 12 şi 13 din prezentele norme.

Art. 25. - Pentru tăierea marginilor se stabilesc următoarele norme:

a. - la îmbrăcăminţi din mixturi asfaltice şi din betoane de ciment marginile se vor îndrepta prin tăiere de laturi în sistem poligonal;

b. - în cazul mixurilor asfaltice laturile vor fi în mod obligatoriu paralele sau perpendiculare pe axa drumului, în curbe latura longitudinală va fi tăiată pe o curbură paralelă cu axa drumului, iar colţurile vor fi de 90 grade;

c. - în situaţia canalelor longitudinale refacerea se va execută pe întreaga lăţime a trotuarului sau a benzii de circulaţie afectate;

d. - în situaţia canalelor transversale refacerea se va efectua pe o lăţime de 3m ( 1.5m de o parte şi de alta a axului branşamentului/racord);

e. - în situaţia canalelor realizate sub diferite unghiuri faţă de axul drumului refacerea se va executa pe o lăţime de 3 m ( 1.5 m de o parte şi de alta a axului branşamentului/racord);

f. - în cazul canalelor executate pe axul străzii refacerea se va efectua pe toată lăţimea străzii şi pe toată lungimea canalului;

g. - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenţie realizate de posesorii de reţele tehnico-edilitare în carosabil, refacerea se va executa pe o lăţime şi o lungime ce depăşeşte cu 2m marginile săpăturii ( la 1m distanţă faţă de marginile săpăturii) dar nu mai puţin de 3m.

h. - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenţie realizate de posesorii de reţele tehnico-edilitare în trotuar refacerea se va executa pe întreaga lăţime a acestuia şi pe o lungime ce depăşeşte cu 2m marginea săpăturii (la 1 m distanţă faţă de marginile săpăturii)

Art. 26. În mod excepţional pentru situaţii deosebite se pot aproba lucrări tehnico-edilitare care afectează carosabilul sau trotuarul la care îmbrăcămintea este nouă, cu condiţia ca beneficiarul investiţiei să execute pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului refacerea drumului public pe lăţimea integrală a trotuarului sau carosabilului .

Art. 27. În cadrul lucrărilor neautorizate, pe lângă amenda contravenţională prevăzută de Legea nr. 50/1995 cu modificările şi completările ulterioare se va imputa beneficiarului lucrării şi contravaloarea lucrărilor de refacere a îmbrăcăminţii în condiţiile prezentelor norme.

Art. 28. - La executarea lucrărilor se vor respecta şi alte condiţii impuse prin avizul de începere a lucrărilor.

Art. 29. - La îmbrăcăminti din beton se va respecta tehnologia specific betoanelor de ciment, protecţia betoanelor şi tratarea rosturilor.

Art. 30. - La îmbrăcăminţi mixte, realizate din strat de rezistenţă din betoane şi strat de uzură din mortar asfaltic se va respecta tehnologia specific fiecărui strat, cu realizarea stratului de amorsare între cele două straturi.

Art. 31. - La drumuri cu îmbrăcăminte din balast compactat se va asigura separarea balastului care poate fi refolosit de pământul din substrat, prin evacuarea acestuia şi luarea măsurilor ce se impun pentru evitarea infestării balastului cu pământ.

Responsabilitatea refacerii corecte a balastarii şi a tasării revine exclusive beneficiarului care va asigura pe întreaga durată a anului de garanţie

completarea cu balast a eventualelor lăsări şi refacerea straturilor de mixture asfaltice sau beton astfel încât la recepţia finală să nu se cunoască urmele lucrărilor.

Art. 32. - Pentru spaţiile verzi amenajate se recomandă executarea lucrărilor de refacere cu unitate specializată

Lucrarea se poate contracta şi cu alţi constructori atestaţi, dar numai în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul Serviciului Urbanism şi Achiziţii Publice. În cazul în care beneficiarul insistă să execute lucrarea în regie proprie vasolicita prezenţa inspectorului de specialitate al Serviciului Urbanism şi Achiziţii Publice în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare asituaţiei din teren, anterior eliberării avizului de începere a lucrărilor.

CAP. IV. – NORME CU PRIVIRE LA ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI,

URMĂRIREA EXECUŢIEI ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT

Art. 33. - Pentru autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţia lucrărilor de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor tehnico edilitare subterane sunt aplicabile prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991,Legea nr. 10/1995 precum şi prezentele norme.

Art. 34. - Certificatul de urbanism se eliberează persoanelor fizice şi juridice interesate, care au completat integral toate rubricile din formularul tipizat al cererii pentru eliberarea certificatului de urbanism.

Art. 35. - Documentaţia anexată la cererea pentru elibererea certificatului de urbanism va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:

a.- trasarea şi cotarea reţelelor existente şi a celor propuse a se executa în domeniul public;

b.- suprafaţa şi dimensiunile lucrării ce urmează a se executa;

c.- adâncimea şi/sau înălţimea de pozare a reţelei propuse;

d.- prezentarea regimului juridic al terenului aflat în domeniul public;

e.-nominalizarea celorlalţi proprietari şi parcelelor afectate de lucrarea propusă.

Art. 36. - Acordurile, avizele şi condiţiile impuse prin certificatul de urbanism sunt obligatorii şi completează tema de proiectare ce stă la baza executării proiectului de execuţie a lucrării ce urmează a fi realizată.

Art. 37. - Autorizaţia de construire se eliberează în baza documentaţiei tehnice prevăzută de lege şi a prezentelor norme, la cererea expresă a beneficiarului sau a constructorului atestat, situaţie în care se va anexa şi contractul încheiat de beneficiarul lucrării cu constructorul acesteia şi în care se va menţiona în mod expres clauza de transfer a responsabilităţilor investitorului către executant.

Art. 38. - Proiectele de execuţie a lucrărilor tehnico-edililare se realizează numai după eliberarea certificatului de urbanism, depunerea unor proiecte de execuţie realizate anterior eliberării certificatului de urbanism, la cererea de autorizare, atrăgând modificarea si completarea, pe cheltuiala proiectantului, a proiectului realizat fără respectarea condiţiilor impuse prin certificatul de urbanism, acordurile şi avizele eliberate de organele în drept

Art. 39. - Proiectele de execuţie supuse autorizării vor conţine un capitol separat care să trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrărilor de bază şi care va fi avizat de Serviciul Urbanism şi Achiziţii Publice, beneficiarul lucrărilor de refacere. De asemenea, proiectul va conţine şi suprafaţa necesară organizării de şantier sau punctului de lucru, precum şi un plan de poză necotat în vederea cotării cu valorile rezultate din montaj.

Art. 40. - Autorizaţia de construire va fi eliberată numai pentru lucrările angajate cu constructori agreaţi în condiţiile prevăzute de prezentele norme.

Art. 41. - Lucrările tehnico-edilitare ce se execută în domeniul public privat pot fi începute numai după depunerea înştiinţării de începere a lucrării la Serviciul Urbanism şi Achiziţii Publice

Art. 42.- Avizul de începere al lucrărilor în domeniul public se eliberează în baza cererii beneficiarului (constructorului) la care se ataşează, dacă nu au fost depuse la cererea de autorizare, următoarele documente :

a.- acord de folosire temporară teren pentru organizarea şantierului sau punctului de lucru;

b.- contract de refacere a domeniului public afectat, încheiat cu un agent economic agreat pentru execuţia unor asemenea, lucrări, în care suprafaţa de refacere va fi calculată în condiţiile impuse de prezentele norme.

Art. 43. - Avizul de începere a lucrărilor in domeniul public se eliberează în funcţie de programul de lucrări propuse a se realiza de către oraşul Pătârlagele.

Art. 44. - Beneficiarul sau constructorul de specialitate are obligaţia de a solicita prezenţa la lucrare a inspectorului de specialitate din cadrul Serviciului Urbanism şi Achiziţii Publice pentru confirmarea executării corecte a lucrărilor ascunse.

Art. 45. În situaţia în care executarea lucrărilor de bază, a lucrărilor de infrastructură şi a îmbrăcămintilor drumului public afectat se realizează de către constructori diferiţi este obligatorie întocmirea proceselor-verbale de predare a frontului de lucru, obligaţie care incumbă beneficiarului investiţiei.

Art. 46. - Beneficiarul (constructorul) are obligaţia de a prezenta la recepţia provizorie a lucrărilor ascunse planul de poză cu dimensiunile reale rezultate din lucrările de bază.

Art. 47. - La terminarea executării lucrărilor beneficiarul (constructorul) are obligaţia să solicite în scris convocare comisiei de recepţie a Consiliului local al oraşului Pătârlagele.

Art. 48. – Cererea-tip de convocarea comisiei va fi însoţită de :

- procesul-verbal de lucrări ascunse semnat de persoanele în drept;

- procesul-verbal de predare al frontului de lucru între constructori, dacă este cazul, după cum urmează :

-constructorul lucrării de bază către constructorul lucrărilor de infrastructură;

-constructorul lucrărilor de infrastructură către constructorul lucrărilor îmbrăcăminţii domeniului public afectat;

- planul de poză cotat cu dimensiunile reale rezultate din lucrarea de bază.

Art. 49. - Procesul-verbal de recepţie şi punere în funcţiune a drumului public, însoţit de anexele prevăzute la art. 48 din prezentele norme vor fi anexate la Cartea construcţiei drumului public.

Art. 50. - Termenul de garanţie legală a beneficiarului lucrărilor de refacere a domeniului public (trotuar, carosabil, alei, spaţiu verde, etc.) este de 12 luni de la data încheierii procesului-verbal de punere în funcţiune.

Art. 51. - Cu 15 zile înainte dc îndeplinirea termenului prevăzut la art. 50, beneficiarul (constructorul) va solicita din nou convocarea comisiei de recepţie a Consiliului local al oraşului Pătârlagele.

Art 52.  În situaţia în care la recepţia finală se constată executarea unor lucrări necorespunzătoare, beneficiarul (constructorul) va proceda, pe cheltuiala sa la refacerea domeniului public afectat, termenul de garanţie a lucrării refăcute fiind tot de 12 luni.

Art. 53. Pe toată perioada executării lucrărilor, precum şi în perioada de garanţie, daunele produse terţelor, prin nerespectarea condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare cad în sarcina exclusivă a beneficiarilor(constructorilor).

Art. 54. Lucrările de intervenţii la reţelele tehnico-edilitare subterane, definite conform prezentelor norme, pot fi începute imediat ce acestea sunt constatate, cu obligaţia proprietarului de reţele să anunţe, de îndată, Serviciul Urbanism şi Achiziţii Publice ore de la începerea lucrărilor să comunice în scris natura şi durata intervenţiei şi modul de refacere a domeniului public afectat, responsabil lucrare, cine reface drumul public, durata., etc.

Art. 55.  Refacerea domeniului public afectat, se va executa în cel mult 5 zile de la terminarea intervenţiei cu respectarea, riguroasă a normelor de refacere.

Art. 56.  În condiţiile in care, în timpul lucrărilor de intervenţie se constată necesitatea executării unor lucrări de reparaţii ce depăşesc durata celor 48 ore, se va proceda la întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire.

Art.57.- În situaţia intervenţiilor executate pe timp friguros îmbrăcămintea domeniului public afectat se reface în mod provizoriu prin pavare cu calupuri de granit sau dale, urmând ca în termen de 15 zile de la încetarea condiţiilor neprielnice şi pornirea staţiilor de mixturi asfaltice sau, după caz, a staţiilor de betoane să se execute readucerea drumului public la starea iniţială.

CAP. V. DISPOZIŢII FINALE

Art. 58. (1) Toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare subterane din oraşul Pătârlagele au obligaţia să reactualizeze hărţile cu toate modificările şi extinderile operate la zi, în iar un exemplar al harţilor urmand a fi înaintat Consiliului local al oraşului Pătârlagele în vederea, asigurării protecţiei corespunzătoare a reţelelor cu prilejul emiterii autorizaţiilor de construire in domeniul public.

(2) Necomunicarea hărţilor actualizate în termenul prevăzut mai sus are drept consecinţă exonerarea de răspundere civilă a beneficiarilor (constructorilor), posesori ai autorizaţiilor de construire, în cazul producerii, din culpă, a unor daune la reţelele telmico-edilitare subterane, cu prilejul executării lucrărilor autorizate.